BPSK 基带信号源

设计说明书

版本:V1.0

日期:2026-09-11

编写:izimu

状态:已发布(验证通过)

# 1 概述

本设计为 BPSK 基带信号源,用于产生带 RRC 成形的伪随机码元测试激励,供接收机、解调算法的仿真与上板联调使用。码元由 PN23 伪随机序列发生器产生,经滚降系数 0.35 的根升余弦(RRC)滤波器成形后输出 13-bit 基带实信号。

核心难点在于输出采样率 50 MHz 与码元速率 4.08 MHz 之比不是整数(50/4.08 = 12.2549),因此码元定时采用相位累加器小数分频,RRC 滤波器直接在 50 MHz 采样域按连续时间轴取样设计,而不使用符号率多相插值结构。

# 2 技术指标

| 项目 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作时钟 | 100 MHz | 单时钟域,50 MHz 采样使能(每 2 拍一采样) |
| 输出采样率 | 50 MHz | out_valid 每 2 个时钟一拍 |
| 码元速率 | 4.08 MHz | 每码元 12.2549 个采样(非整数) |
| 码元序列 | PN23 | x²³+x¹⁸+1,周期 8 388 607 码元 ≈ 2.056 s |
| 脉冲成形 | RRC α=0.35 | 99 阶(±4 码元),Q1.14 定点 |
| 占用带宽 | ≈ 5.51 MHz | (1+α)×Rs |
| 输出位宽 | 13-bit 有符号 | 满量程 ±4096,量化 SNR ≈ 80 dB |
| 输出幅度 | 默认 2797(−3.31 dBFS) | 全 PN23 周期实测零削顶,幅度端口可调 |

# 3 总体设计

## 3.1 结构框图

clk(100M) ──> [50M 采样使能] ──┬──────────────────────────────┐
                              ▼                              │
  ┌───────────┐  符号   ┌───────────────┐  ±1冲激  ┌─────────┴──────┐  13bit
  │ pn23_gen  │◄────────┤sym_timing_nco ├─────────►│   rrc_pulse    ├──────► out
  │ x²³+x¹⁸+1 │         │ 32b 相位累加器  │          │ 转置直接型 99 阶│
  └───────────┘         └───────────────┘          └────────────────┘

## 3.2 关键设计决策

(1) 小数分频定时:不存在实用的 k 使 50k/4.08 为整数(需 51|k,即时钟 ≥2.55 GHz),故码元节拍必须由 32-bit 相位累加器产生;“取 50 MHz 整数倍时钟”无法回避非整数比。

(2) 否决 102 MHz 方案:102 MHz = 25×4.08 可使码元分频整数化,但它既不是 50 MHz 的整数倍,且输出仍要求 50 MHz 采样,会引入双时钟域与重采样,得不偿失。

(3) 转置直接型无乘法器成形:成形滤波器的输入是内部生成的码元冲激串(约 92% 的采样点为零),采用转置直接型后每个抽头级的乘法退化为“冲激到来时有条件地加减一个常数”,滤波器核内零乘法器,仅输出级保留一个乘法(累加器和 × 幅度)。

# 4 模块设计

## 4.1 sym_timing_nco(码元定时)

32-bit 相位累加器仅在采样使能时步进,进位即码元边界。频率控制字:

FTW = round(4.08e6 / 50e6 × 2³²) = round(0.0816 × 4 294 967 296)
    = 350 469 331
速率误差 ≈ 0.004 Hz(相对误差 ~1e-9)
相邻码元 12/13 个采样交替,边界抖动 ≤ 1 个采样周期,经匹配滤波后可忽略。

## 4.2 pn23_gen(码元序列)

Fibonacci 结构左移 LFSR,特征多项式 x²³+x¹⁸+1,种子参数化且必须非零。边界到来时先取 lfsr[0] 作为当前码元(0→+A,1→−A),再推进寄存器。周期 8 388 607 码元,在 4.08 MHz 码元速率下约 2.056 s。

## 4.3 rrc_pulse(成形与定标)

99 阶 Q1.14 抽头在 50 MHz 采样域按 t/T = n/12.2549 取样(峰值归一),由 scripts/gen_rrc_taps.py 生成并经 $readmemh 加载。核内 99 级 20-bit 累加器做条件常数加减;输出级完成幅度乘法、round-half-up 取整与 ±4096 饱和:

acc[i](n) = acc[i+1](n−1) + x(n)·tap[i],   x(n) ∈ {−1, 0, +1}
out(n)    = sat13( (acc[0](n) × amplitude + 2¹³) >>> 14 )

mode_nrz=1 时旁路成形器,直接输出按码元保持的 ±amplitude 阶梯波,供链路分段调试;sym_strobe 引出码元边界供接收端对齐。

## 4.4 bpsk_src_top(顶层端口)

| 端口 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | in | 1 | 100 MHz 工作时钟 |
| rst_n | in | 1 | 异步复位,低有效 |
| mode_nrz | in | 1 | 1:NRZ 调试旁路 |
| amplitude | in | 13 | 冲激幅度 LSB(≤2797 保证零削顶) |
| sym_strobe | out | 1 | 码元边界脉冲(联调对齐) |
| out_valid | out | 1 | 50 MHz 采样有效 |
| out_sample | out | 13 | 有符号基带采样 |

# 5 定点定标与削顶分析

## 5.1 抽头量化

抽头采用 Q1.14(定标 2¹⁴=16384)而非 Q1.15:峰值归一后中心抽头恰为 1.0,1.0×2¹⁵=32768 超出 16-bit 有符号表示范围,而 16384 可放下。抽头量化 SNR 约 84 dB,远高于 13-bit 输出的 80 dB,不构成精度瓶颈。

## 5.2 位宽

Σ|tap| = 270 146 < 2¹⁹  →  累加器取 20-bit(理论最坏界内,含保护位)
乘积位宽:|acc|max×amp_max = 524 287×4095 < 2³¹,输出级乘积 41-bit 容纳

## 5.3 幅度定标(为什么是 2797)

RRC(α=0.35) 成形后 BPSK 波形的峰均比是固有属性。用定点 golden model 跑完整 PN23 周期(102 801 655 采样)实测:峰值 max|y| = 1.4639A(与种子无关——m-序列必含最坏局部图样,该峰值是确定值而非统计值),RMS = 0.9126A,峰均比 4.10 dB。

| 幅度 A 配置 | 削顶情况 | 输出 RMS |
| --- | --- | --- |
| 2797(−3.31 dBFS) | 零削顶(峰值 4094 < FS 4095) | −4.11 dBFS |
| 2896(−3.00 dBFS) | 约 0.4% 采样削顶,带外杂散抬升 | −3.81 dBFS |

结论:削顶换电平是坏交易(0.3 dB RMS 换取明显频谱杂散),默认幅度锁定 2797。幅度为运行时端口,若应用允许轻微削顶可自行上调。

# 6 验证

采用“定点逐位 golden model + RTL 比对”策略:scripts/golden_bpsk.c 以与 RTL 完全同构的整数运算(NCO 进位、LFSR 推进、转置累加、移位取整、饱和)生成参考序列,tb/tb_bpsk_src.v 在 out_valid 驱动下逐位比对,并检查 out_valid 节奏与码元节拍数。

| 验证项 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 逐位比对 | iverilog 13.0,2 000 000 采样 | PASS,0 失配 |
| 码元节拍 | 2M 采样 | 163 200 个,与 FTW 理论值精确相等 |
| 输出幅度 | 2M 采样 | max=4094 / min=−4094,与浮点预测一致 |
| 全周期削顶 | golden,102 801 655 采样 | saturated=0(零削顶) |
| NRZ 旁路 | 100 000 采样 | ±2797 阶梯波,节拍正确 |
| 代码质量 | verilator --lint-only -Wall | 0 告警 |

# 7 使用说明

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| make | 生成抽头 → golden → 2M 采样逐位比对(一键全流程) |
| make peak | golden 跑完整 PN23 周期,复核零削顶(约 1 分钟) |
| make lint | verilator lint |
| vvp tb/sim.vvp +nrz +n=100000 | NRZ 调试模式冒烟 |
| vvp tb/sim.vvp +n=2000000 +vcd | 输出 tb/wave.vcd 波形 |

集成到上层设计时,例化 bpsk_src_top 并按 4.4 节连接端口即可;更换种子(非零)可改变序列相位,峰值不受影响。

## 7.1 移植注意事项

(1) rrc_pulse 内所有累加运算均经由有符号中间变量完成。不要把抽头直接混入含无符号操作数的表达式——Verilog 会将整条表达式按无符号求值,负抽头被零扩展导致结果错误(本项目调试中实际踩过并已修复,详见 rrc_pulse.v 注释)。

(2) 抽头由脚本生成:改动 α/跨度/位宽后,需同步修改 rrc_pulse.v 的 TAP_W/TAP_FRAC/ACC_W 与 golden_bpsk.c 的 TAP_FRAC,并重跑 make 全量回归。

# 附录 A 文件清单

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| rtl/pn23_gen.v | PN23 序列发生器 |
| rtl/sym_timing_nco.v | 码元定时 NCO |
| rtl/rrc_pulse.v | RRC 成形器 + 输出定标 + NRZ 旁路 |
| rtl/bpsk_src_top.v | 顶层 |
| rtl/rrc_taps.mem | 定点抽头(脚本生成) |
| scripts/gen_rrc_taps.py | 抽头生成(Q1.14,含位宽校验) |
| scripts/golden_bpsk.c | 定点逐位 golden model |
| scripts/gen_design_doc.py | 本说明书的生成脚本 |
| tb/tb_bpsk_src.v | 自检测 testbench |
| Makefile | 一键抽头/golden/仿真 |